- 关于大浪街道赣深高铁GSSG-10标羊台山

- 隧道“11·3”物体打击死亡事故

- 的调查报告

2019年11月3日上午，在赣深高铁GSSG-10标羊台山隧道入口洞内打扫卫生的一名工人，被隧道拱顶落石砸中头部，经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《龙华区生产安全事故调查处理工作规则》（深龙华府办〔2017〕9号）的规定，龙华区人民政府成立了由区安委办牵头，区人力资源局、区应急管理局、区群团工作部（工会）、龙华公安分局、大浪街道办事处等单位相关人员组成的事故调查组，并邀请区监委、检察院派人参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

- 一、基本情况

- （一）涉事隧道工程概况

涉事隧道工程为赣深高铁羊台山隧道工程，位于大浪街道白云新村西侧羊台山山腰处，是国家工程新建赣州至深圳铁路塘厦（不含）至深圳北（不含）段站前工程的一部分。羊台山隧道于2019年3月21日开工，截止事发时已掘进约527米。事发位置位于羊台山隧道入口往南约387米、标尺约DK429+760处。

- （二）事故相关单位概况

- 1.涉事隧道工程承包单位：中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司（以下简称为“中铁十局”），统一社会信用代码：91440101MA59K12M93，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：任次学，成立日期：2017年3月6日，住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼914房。涉事的羊台山隧道工程由中铁十局城轨公司下属的“中铁十局集团城市轨道交通工程有限公司赣深客专（GSSG-10标）第四项目经理部”（以下简称：“中铁十局项目部”）具体负责施工。

- 2.涉事隧道工程劳务分包单位之一：四川东林盛世建筑劳务有限公司（以下简称为“东林盛世公司”），统一社会信用代码：91510107MA62MUJX21，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：莫林东，成立日期：2016年11月28日，注册地址：成都市武侯区龙爪小区10栋2单元1层121号。东林盛世公司为中铁十局项目部提供杂工劳务服务。

- 3.涉事隧道工程劳务分包单位之二：云南汉和土木工程有限公司（以下简称为“云南汉和公司”），统一社会信用代码：915300007670582168，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：孙世玉，成立日期：2004年10月18日，注册地址：云南省昆明市官渡区世纪城金源国际商务中心二号18A室。云南汉和公司为中铁十局项目部提供开挖、支护、衬砌等劳务服务。

- 4.涉事隧道工程监理单位：河南长城铁路工程建设咨询有限公司深圳分公司（以下简称“长城监理公司”），统一社会信用代码：91440300MA5EXXYEX9，类型：有限责任公司分公司，负责人：柯忠文，成立日期：2018年1月4日，住所：深圳市南山区南头街道深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座711。

- （三）事故相关人员情况

- 1.冉仁平（死者），男，50岁，重庆奉节人，身份证号码：51222619691215XXXX，东林盛世公司杂工。

- 2.吴代现，男，65岁，重庆云阳人，身份证号码：51222519541230XXXX，东林盛世公司杂工，冉仁平的工友，事发时在冉仁平附近工作。

- 3.冉玉如（别名：“冉建术”和“冉建树”），男，51岁，重庆奉节人，身份证号码：51222619681029XXXX，东林盛世公司杂工，冉仁平的工友，事发时在冉仁平附近工作。

- 吴代胜，男，49岁，重庆云阳人，身份证号码：51222519700926XXXX，东林盛世公司驻十局项目部负责人。

- 林小义，男，45岁，甘肃崇信人，身份证号码：62272419750411XXXX，云南汉和公司施工现场领工员。

- 宋涛，男，34岁，陕西咸阳人，身份证号码：61042419850902XXXX，云南汉和公司驻十局项目部负责人。

- 黄东丹，男，42岁，安徽淮南人，身份证号码：52203219771119XXXX，中铁十局项目部施工队长。

- 汪太艺，男，44岁，安徽淮南人，身份证号码：34040219751210XXXX，中铁十局项目部安质部长。

- 李传华，男，32岁，安徽合肥人，身份证号码：34242219870509XXXX，中铁十局项目部项目经理。

- 刘殿春，男，55岁，黑龙江哈尔滨人，身份证号码：23012219640303XXXX，长城监理公司总监工程师。

- 项目施工安全管理情况

- 经专家组鉴定：

- 1.中铁十局项目部施工作业编制了《新建赣深铁路GSSG-10标段羊台山隧道（含联络线）-安全专项施工方案》和《新建赣深铁路GSSG-10标（隧道控制爆破）-安全专项施工方案》;

- 2.中铁十局项目部在处理事故点欠挖工程时，施工组织、施工方法与工作流程符合施工方案的要求，属按设计方案正常施工。

- 3.东林盛世公司杂工进入隧道清理地面碎石时，佩戴了安全帽，所佩戴的安全帽符合国家安全标准（GB 2811-2007《安全帽》）。

- 4.坠落石块的重量约为22公斤，坠落高度约8.7米，此块落石造成的冲击远大于正常合格安全帽的防护能力。

（五）事故善后处理情况

事故发生后，相关企业及负责人与受害者家属积极做好善后协商。截止日前，死者赔偿工作已完成，死者遗体已火化，由东林盛世公司赔偿死者家属共计人民币122万元。

- 二、事故经过及救援情况

- （一）事故经过

2019年10月10日羊台山隧道标尺DK429+760左右隧道主体开挖，之后按顺序找顶、排危、喷锚。11月2日左右施工人员发现DK429+760附近拱顶局部欠挖，因此中铁十局项目部于11月2日安排人员对此处欠挖爆破处理。11月2日白班（8:00～18:00）由云南汉和公司施工班组进行打孔,爆破劳务分包公司进行装药作业。11月2日晚班（18:00～3日8:00）进行了欠挖区及掌子面的爆破。爆破之后，云南汉和公司施工班组进行机械找顶和人工找顶，之后进行了出渣作业。11月3日凌晨5点左右出渣完成，云南汉和公司施工班组下班撤离施工现场。

2019年11月3日上午，中铁十局项目部施工队长黄东丹安排东林盛世公司杂工班组的冉仁平、冉玉如、吴代现等7人进入羊台山隧道内清理地面碎石。上午9时40分左右，冉仁平在羊台山进口洞内DK429+760处被隧道拱顶片状不规则落石（尺寸：长80cm，宽20cm，厚10cm左右）砸中头部受伤。

- （二）事故的应急救援

事发之后现场工人冉玉如立即跑出隧道向中铁十局项目部管理人员报告（隧道内无手机信号），在隧道口遇到施工队长黄东丹，黄东丹立即向中铁十局项目部办公室报告事故情况，并拨打120急救电话。中铁十局项目部项目经理李传华接到报告之后立即赶往事发现场，查看情况之后安排项目部自有车辆将冉仁平送往宝安区石岩人民医院，经医院确认冉仁平已无生命特征。

- （三）事故应急处置的评估意见

事故发生后，现场作业人员及时向项目部管理人员报告，中铁十局项目部接到报告后立即拨打了120急救电话，在救护车未到之前安排自有车辆将冉仁平送往医院。区、街道及各有关部门接到事故信息后及时应急响应，应急处置得当，救援过程中未发生次生事故，信息报送及时，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故造成伤亡人数及直接经济损失

- （一）事故造成伤亡情况

本次事故共造成1人死亡，死者冉仁平，男，50岁，重庆奉节人，身份证号码：51222619691215XXXX。《居民死亡医学证明（推断）书》编号:44031120191100381，证明冉仁平的死亡原因为“颅脑损伤”。

- （二）事故造成的直接经济损失

- 事故造成的直接经济损失合计约为人民币122万元。

- 四、事故原因及性质

- （一）事故原因

- 经专家鉴定，施工单位在处理事故点欠挖工程时，施工组织与施工方法、工作流程符合施工方案的要求，属按设计方案正常施工。

- 经专家鉴定，事故发生位置属于Ⅱ级围岩，隧道埋深约240m，地下水不发育，岩体较干燥，洞身围岩为弱风化花岗岩，青灰色，灰白色，质地坚硬，围岩强度较高，但由于围岩尚有节理发育，正常爆破开挖完成后，又重新补炮处理欠挖、机械及人工凿打，导致应力重新分布，拱顶岩石片状断裂出现落石。此处落石为地质变化及应力重新分布原因导致，落石发生的时间与位置具有偶发性，难于预见，当工人打扫卫生时上方落石导致其伤亡。

- （二）事故性质

事故调查组认为，本起事故虽然是工人在清理隧道内碎石的过程中发生的一起落石打击事故，但是隧道内坠落的岩石为围岩地质变化及应力重新分布所致，具有偶发性，难以预见，因此本起事故应为一起非生产安全责任事故。

- 五、事故防范和整改措施

虽然本起事故为非生产安全责任事故，但为深刻吸取此次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，提出如下建议：

- 施工单位要落实安全生产主体责任，加强施工安全管理，定期进行安全检查，发现隐患及时处理，避免类似事故再次发生。

- 施工单位应做好风险评估，对不可预见的地质情况要加强摸排调查，特别是Ⅱ、Ⅲ类坚硬围岩遇节理裂隙发育的顶板时，注意应力变化及岩石掉落，不断完善施工方案。

（三）施工单位要进一步加强对从业人员的安全教育培训，不断提高从业人员的安全素质，增强从业人员的安全意识。

大浪街道赣深高铁GSSG-10标羊台山隧道

“11·3”物体打击死亡事故调查组

2020年3月4日