中国版画博物馆屋面漏水及场馆设施

维修需求书
一、项目目标
中国版画博物馆自2014年开馆以来，受太阳曝晒、雨水侵蚀、基础设施变形下沉等因素的影响，博物馆出现屋面漏水、路面爆裂、户外设施老化、腐蚀、生锈等损坏情况。为迎接2024年中国版画博物馆开馆10周年，提升场馆品牌形象，筑牢安全防线，保障场馆正常运行，拟对中国版画博物馆进行屋面补漏及场馆设施维修。

二、时间安排

2023年11月下旬-2023年12月，具体时间以签订合同为主。

三、内容及要求

内容清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	一、版画博物馆围墙护栏翻新维护

	1
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.工程部位:外围围墙金属护栏
2.铲除起壳剥落、空鼓油漆面
3.人工除锈
	平方米
	 533.00 

	2
	金属面油漆
	1.工程部位:外围围墙金属护栏
2.金属面环氧富锌底漆一遍,聚氨酯面漆两遍
	平方米
	 533.00 

	3
	平面块料拆除
	1.工程部位:护栏四周大理石饰面
2.拆除破损大理石及空鼓大理石
	平方米
	 15.80 

	4
	石材零星项目
	1.工程部位:护栏四周大理石饰面
2.20厚芝麻黑花岗岩零星铺贴
3.1:2.5水泥砂浆粘贴
	平方米
	 15.80 

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.人工装车
3.运距:35km
	立方米
	 0.79 

	二、博物馆边坡铁艺护栏维修翻新维护

	6
	其他金属构件拆除
	1.锈蚀铁艺护栏金属立柱拆除
	米
	 7.00 

	7
	金属网栏
	1.护栏立柱安装
2.槽钢100*50*4mm
	米
	 7.00 

	8
	金属面油漆
	1.工程部位:边坡铁艺护栏
2.金属面环氧富锌底漆一遍,聚氨酯面漆两遍
	平方米
	 58.00 

	三、博物馆大桥岗亭及路两边铁艺护栏翻新维护

	9
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.工程部位:大桥岗亭及路两边金属护栏
2.铲除起壳剥落、空鼓油漆面
3.人工除锈
	平方米
	 150.00 

	10
	金属面油漆
	1.工程部位:外围围墙金属护栏
2.金属面环氧富锌底漆一遍,聚氨酯面漆两遍
	平方米
	 150.00 

	四、停车场、时光走廊、B区二三楼金属结构护栏油漆翻新维护

	11
	金属扶手、栏杆、栏板
	1.工程部位:停车场、时光走廊、B区二三楼金属结构护栏
2.铲除起壳剥落、空鼓油漆面
3.人工除锈
	平方米
	 759.00 

	12
	金属面油漆
	1.工程部位:外围围墙金属护栏
2.金属面环氧富锌底漆一遍,聚氨酯面漆两遍
	平方米
	 759.00 

	五、博物馆灯柱油漆翻新维护

	13
	金属面油漆
	1.工程部位:金属灯柱
2.金属面环氧富锌底漆一遍,聚氨酯面漆两遍
	平方米
	 110.00 

	六、博物馆三楼木展墙翻新维护

	14
	铲除油漆面
	1.工程部位:三楼木展墙
2.铲除油漆面
	平方米
	 120.00 

	15
	木护墙、木墙裙油漆
	1.刷界面处理剂
2.木展墙刷聚酯底漆一遍、聚酯色漆两遍
	平方米
	 120.00 

	七、博物馆停车场伸缩缝漏水维修

	16
	楼(地)面变形缝
	1.工程部位:停车场地面
2.人工清理漏水伸缩缝
	米
	 18.00 

	17
	楼(地)面变形缝
	1.工程部位:停车场地面
2.聚氯乙烯胶泥嵌缝
	米
	 18.00 

	八、博物馆空调房地面裂缝修补

	18
	平面抹灰层拆除
	1.人工清理地面裂缝
	米
	 10.00 

	19
	嵌缝
	1.工程部位:空调房地面
2.耐酸沥青砂浆灌缝
	米
	 10.00 

	九、博物馆斜坡路面沉降塌陷钢筋混凝土加固

	20
	水泥混凝土
	1.混凝土路面切缝
	米
	 30.00 

	21
	拆除路面
	1.拆除塌陷混凝土路面
2.混凝土厚度:200mm
	平方米
	 165.00 

	22
	拆除基层
	1.拆除路面水泥石粉渣基层
2.基层厚度:150mm
	平方米
	 165.00 

	23
	植筋
	1.新旧混凝土连接处植筋
2.钢筋规格: 14
3.植筋间距@300mm
	根
	 92.00 

	24
	水泥稳定土
	1.150mm厚6%水泥石粉渣基层
	平方米
	 165.00 

	25
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.200mm厚混凝土路面浇捣与养护
	平方米
	 165.00 

	26
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.人工装车
3.运距:35km
	立方米
	 57.75 

	十、博物馆地面划线

	27
	标线
	1.工程部位:地面警示线
2.2mm厚热熔涂料标线
	米
	1,505.00 

	十一、博物馆区贵宾厅及澜画廊面更换遮阳帘及纱帘

	28
	窗帘拆除
	1.工程部位:贵宾厅及澜画廊
2.拆除现状破旧窗帘
	平方米
	 243.00 

	29
	窗帘
	1.工程部位:贵宾厅及澜画廊
2.垂直卷帘安装
	平方米
	 230.00 

	30
	窗帘
	1.工程部位:贵宾厅及澜画廊
2.平拉纱帘安装
	平方米
	 13.00 

	十二、博物馆石材屋面漏水修复

	31
	平面块料拆除
	1.保护性拆除大理石屋面
	平方米
	 512.00 

	32
	石材楼地面
	1.清洗屋面铝合金及铝镁锰板
	平方米
	 512.00 

	33
	大理石屋面分隔缝胶条清理
	1.工程部位:一、二层玻璃幕墙
2.玻璃幕墙分隔缝老化密封胶条及耐候胶清理
3.玻璃幕墙分隔缝内外面耐候胶修复
	米
	1,433.60 

	34
	大理石屋面
	1.大理石屋面恢复
2.铝镁锰板表面覆盖防水丁基胶带
3.胶缝螺丝孔位灌胶
4.分格缝硅酮结构胶嵌缝
5.大理石利旧
	平方米
	 512.00 

	十三、博物馆B区二、三层办公室外墙幕墙漏水修复

	35
	石材幕墙分隔缝胶条清理及恢复打胶
	1.工程部位:B区二、三层办公室外墙
2.大理石幕墙分隔缝老化密封胶条及结构胶清理
3.大理石幕墙分隔缝结构胶修复
	米
	 400.00 

	十四、玻璃幕墙分隔缝老化密封胶条及耐候胶清理及恢复

	36
	地面玻璃幕墙分隔缝胶条清理及恢复打胶
	1.工程部位:一、二层玻璃幕墙
2.玻璃幕墙分隔缝老化密封胶条及耐候胶清理
3.玻璃幕墙分隔缝内外面耐候胶修复
	米
	 900.00 

	十五、博物馆B区一、二层玻璃门地弹簧更换

	37
	全玻地弹门更换地弹簧
	1.保护性拆除玻璃地弹门
2.更换地弹簧
3.玻璃门安装恢复
	樘
	 2.00 


安全文明服务要求
1.工作人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，设置明显的安全警示标志，正确佩戴个人防护装备，保证安全文明地施工、检修。

2.施工期间的高空作业，供应商须做好相应的防护措施，供应商对自身施工人员的安全负责。

3.施工期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

4.在施工区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。
其他要求
1.施工工艺应符合设计要求和规范标准，确保工程质量。

2.施工过程中应注意避免损坏周围环境和现有设施。

四、报价限额

60.531563万元。
备注：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。具体支付金额待项目竣工后按审计确认金额结算。
五、选定供应商方法

综合评分法
六、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
评分权重

	评分内容
	技术部分
	商务部分
	报价

	分值
	40分
	20分
	40分


（三）评分标准
1.技术部分

	评审内容
	评分标准

	项目方案评分30分
	施工方案

（10分）
	在投标文件中详细说明施工方案（内容须包含施工组织计划、施工技术、施工工艺、施工进度计划、工期保证等），本项最高得10分。
	施工方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强

	
	质量保障措施

（10分）
	在投标文件中详细说明质量保障措施（内容须包含施工质量、环保、售后服务方案等），本项最高得10分。
	施工方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强

	
	安全保障措施

（10分）
	在投标文件中详细说明安全保障措施（内容须包含施工安全保障、安全制度、文明施工措施等），本项最高得10分。
	措施内容是否全面、具体、科学合理、针对性强、操作性强

	
	人员配备方案

（10分）
	1.拟派出1名项目主管（该项最高得4分）：

（1）具有注册一级建造师得2分（该项最高得2分）；

（2）具有土木工程相关专业本科及以上得2分，具有土木工程相关专业专科得1分（该项最高得2分）。

2.团队其他人员（该项最高得6分）：

（1）具有建筑工程类高级工程师职称得2分，建筑工程类中级工程师职称得1分（该项最高得2分）；

（2）具有特种作业操作工（高压电工作业或低压电工作业）证书的，每人得2分；具有油漆工证书的，每人得1分；具有防水工证书的，每人得1分（该项最高得4分）。注意：多人同个证书按一个证书得分。
	人员须为投标人自有员工，提供相关人员资质证书复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴纳证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同）或与投标人签署的劳动合同（或劳动关系证明）


2.商务部分
	评审内容
	得分依据

	商务能力评分20分
	相关认证

（5分）


	1.具有质量管理体系认证的得1分；

2.具有环境管理体系认证的得1分；

3.具有职业健康安全管理体系认证的得1分；

4.具有建筑工程服务认证证书的得1分；

5.具有企业诚信管理体系认证证书的得1分。
以上各项累计得分，最高得5分。


	投标人须提供上述证明文件复印件，原件备查，处于换证阶段的提供网站查询截图证明材料复印件。所有证件必须在有效期内，否则不得分。

	
	同类项目业绩

（10分）
	具有近三年承接房屋补漏修缮项目的业绩，每提供一项以往类似项目个案得5分。

本项最高得分为10分。


	提供中标通知书及合同复印件，原件备查。

	
	诚信承诺函

（5分）
	投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。
	提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。


注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

    2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.项目报价清单（加盖公章）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140
收件人：吴先生


