北站公园云顶书吧服务设备采购需求书

- 项目目标

云顶书吧位于深圳北站中心公园最高处，是一个集阅读、休闲和社交于一体的新型公共文化空间。根据乡村公共文化新空间建设要求，拟采购云顶书吧基础借阅及服务设备，并将云顶书吧纳入龙华图书馆总分馆体系，加入“深圳图书馆之城”统一服务平台，参与全市图书通借通还。由此融入公共图书馆的社区借阅功能，满足市民多元化需求，打造龙华区特色“粤书吧”标杆。

- 时间安排

- 项目合同签订后20个工作日内完成安装调试。

- 项目内容及要求

经核准，云顶书吧需增加馆员工作站1台、自助办证一体机1台、RFID防盗门2扇、紫外线图书自助杀菌消毒机1台、二维码扫码枪1台、身份证阅读器1台、热敏打印机1台。共需经费15万元。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助办证借还一体机 | 机体材质：优质冷轧钢板，表面喷塑处理 设备净重：≤80kg 触摸屏：≥红外17寸触摸；分辨率：1280*1024；对比度：1500:1；亮度：≥257cd/㎡ 存卡数量：≥120张 RFID图书识读能力：≥5本/次 遵循标准：ISO15693、ISO18000-3、ISO14443B 通讯协议：SIP2或NCIP【与图书馆ILS/LMS通讯】 二代身份证阅读器：符合ISO14443(TypeB)标准；工作频率为13.56MHz； 通讯接口：RS232或USB2.0；识读距离：0-5cm ★设备具备读者办证功能、借还功能、续借功能、管理人员可设定功能：只借，只还或者可借可还。（提供功能截图证明文件并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 2 | RFID安全门禁 | RFID阅读器：符合ISO15693、ISO18000-3标准；工作频率为13.56MHz；采用先进的防冲突解析算法；发射功率：4W RFID识别天线：配合安全门RFID 4W阅读器可实现三维立体检测 ★人流统计:实现进出人数统计（提供功能截图证明文件并加盖原厂公章） | 扇 | 2 |
| 3 | 图书馆馆员工作站 | 规格尺寸：≤0.16㎡【散件式，仅包含阅读器和天线】 天线材质：优质铝型材+冷轧钢板，表面喷塑处理 天线识读范围：0-300mm RFID图书识读能力：≥5本/次 遵循标准：ISO15693、ISO18000-3 | 个 | 1 |
| 4 | 图书馆热敏打印机 | 打印宽度：Max 80mm 打印速度：Max 160mm/s 探测：打印头温度、缺纸、标记、上盖抬起 字符放大：横向和纵向均可1-6级放大 字符旋转：三个方向旋转打印(0°,90°,180°) 纸张厚度：0.06-0.08mm 电流输入：交流110~240V,5060Hz 工作环境：+5℃-45℃,20%-90% 打印头寿命：≥100Km | 台 | 1 |
| 5 | 图书馆身份证阅读器 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准 保密模块：身份证核验系统专用模块 读卡距离：0-40mm 读卡时间：≤1s 工作频率：13.56Mhz 调制方式：ASK和BPSK 校 验：循环冗余校验（CRC） 通信方式：USB通讯接口 推荐平台：WIN98/2000/XP/Vista/WIN7 产品尺寸：≤18×13×4cm 输入电压：USB口5V供电 输入电流：300mA | 台 | 1 |
| 6 | 图书馆二维码扫码枪 | 接口:USB接口/串口 镜头:具备条形码识别及二维影像扫描功能; 结构:符合人体工学结构 材质:ABS优质材质 支架:有 抗摔规格:1.5米高处多次跌落 使用寿命:≥5年 | 台 | 1 |
| 7 | 图书馆自助杀菌机 | - 电源：AC 220V，功率≤400W。 - ★材质：箱体需采用双层环保铝结构方通拼装，单层环保铝厚度≥2.0mm，铝型材方通长度≥1.5米。提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 操作室内部空间尺寸不低于610×620×485mm(长*宽*高)，可以消毒艺术类等大尺寸的图书。 - ★机器须具备≥10.1寸内置多媒体播放器和≥5.1寸多功能显示屏，单个杀菌室消毒书本数量≥8本，立式放书，设备中的夹书支架为铝型材材质 且能360°旋转，操作方便，同时能保证360°杀菌无死角，提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 采用紫外线杀菌技术，单个操作间配备12组(含)或以上独立的紫外线灯分布于操作间四个角位、顶部及正门背面，以实现对书本全方位消毒。 - 提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果。 - 杀菌机正面采用抗UV材质玻璃，并留用透视窗口，供读者随时观看杀菌作业进度，为避免杀菌过程中紫外线幅射对人体造成伤害。 - ★消毒设备操作间需配备四组或以上的双滚珠轴承横流风机，扇叶采用铝材质位于前后左右四个方位，风量大且耐摔，使用寿命≥40000小时。提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 系统配置：双显示屏设置，可显示温度、湿度、消毒流程、总运行时间、耗材更换等。机器具备杀菌作业进度指示灯，以阿拉伯数字倒计时显示杀菌完成时间。 - 10、可扩展至上报设备所在位置、设备故障及告警信息等数据到集成平台，以便快速响应并处理售后故障; web 端查询设备运行历史数据包括温度、湿度、消毒流程、使用次数、总运行时间等数据定时发送至用户。每日定时推送前日设备的运营信息到负责人，为设备的运营决策做数据支撑。通过小程序实现预约安装和售后维护等。 | 台 | 1 |

- 报价限额

供应商报价不能超过15万元。预算明细参照附件一。报价总价及单项价格不能超过预算表价格。

- 五、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法：最低价中标法。

七、该项目采取公开征集采购方式。

八、供应商提供资料清单

1.营业执照或事业法人证书或社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.项目报价清单（加盖公章）；

4.货品清单带★参数所需资料原件（包含证书、认证等加盖原厂公章）。

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话:0755-23338140

收件人：吴先生

附件一：

| 北站公园云顶书吧服务设备采购预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 自助办证借还一体机 | 机体材质：优质冷轧钢板，表面喷塑处理 设备净重：≤80kg 触摸屏：≥红外17寸触摸；分辨率：1280*1024；对比度：1500:1；亮度：≥257cd/㎡ 存卡数量：≥120张 RFID图书识读能力：≥5本/次 遵循标准：ISO15693、ISO18000-3、ISO14443B 通讯协议：SIP2或NCIP【与图书馆ILS/LMS通讯】 二代身份证阅读器：符合ISO14443(TypeB)标准；工作频率为13.56MHz； 通讯接口：RS232或USB2.0；识读距离：0-5cm ★设备具备读者办证功能、借还功能、续借功能、管理人员可设定功能：只借，只还或者可借可还。（提供功能截图证明文件并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 | 70000 | 70000 |
| 2 | RFID安全门禁 | RFID阅读器：符合ISO15693、ISO18000-3标准；工作频率为13.56MHz；采用先进的防冲突解析算法；发射功率：4W RFID识别天线：配合安全门RFID 4W阅读器可实现三维立体检测 ★人流统计:实现进出人数统计（提供功能截图证明文件并加盖原厂公章） | 扇 | 2 | 10000 | 20000 |
| 3 | 图书馆馆员工作站 | 规格尺寸：≤0.16㎡【散件式，仅包含阅读器和天线】 天线材质：优质铝型材+冷轧钢板，表面喷塑处理 天线识读范围：0-300mm RFID图书识读能力：≥5本/次 遵循标准：ISO15693、ISO18000-3 | 个 | 1 | 10500 | 10500 |
| 4 | 图书馆热敏打印机 | 打印宽度：Max 80mm 打印速度：Max 160mm/s 探测：打印头温度、缺纸、标记、上盖抬起 字符放大：横向和纵向均可1-6级放大 字符旋转：三个方向旋转打印(0°,90°,180°) 纸张厚度：0.06-0.08mm 电流输入：交流110~240V,5060Hz 工作环境：+5℃-45℃,20%-90% 打印头寿命：≥100Km | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | 图书馆身份证阅读器 | 射频技术：符合ISO14443 Type B标准 保密模块：身份证核验系统专用模块 读卡距离：0-40mm 读卡时间：≤1s 工作频率：13.56Mhz 调制方式：ASK和BPSK 校 验：循环冗余校验（CRC） 通信方式：USB通讯接口 推荐平台：WIN98/2000/XP/Vista/WIN7 产品尺寸：≤18×13×4cm 输入电压：USB口5V供电 输入电流：300mA | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6 | 图书馆二维码扫码枪 | 接口:USB接口/串口 镜头:具备条形码识别及二维影像扫描功能; 结构:符合人体工学结构 材质:ABS优质材质 支架:有 抗摔规格:1.5米高处多次跌落 使用寿命:≥5年 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 图书馆自助杀菌机 | - 电源：AC 220V，功率≤400W。 - ★材质：箱体需采用双层环保铝结构方通拼装，单层环保铝厚度≥2.0mm，铝型材方通长度≥1.5米。提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 操作室内部空间尺寸不低于610×620×485mm(长*宽*高)，可以消毒艺术类等大尺寸的图书。 - ★机器须具备≥10.1寸内置多媒体播放器和≥5.1寸多功能显示屏，单个杀菌室消毒书本数量≥8本，立式放书，设备中的夹书支架为铝型材材质 且能360°旋转，操作方便，同时能保证360°杀菌无死角，提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 采用紫外线杀菌技术，单个操作间配备12组(含)或以上独立的紫外线灯分布于操作间四个角位、顶部及正门背面，以实现对书本全方位消毒。 - 提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果。 - 杀菌机正面采用抗UV材质玻璃，并留用透视窗口，供读者随时观看杀菌作业进度，为避免杀菌过程中紫外线幅射对人体造成伤害。 - ★消毒设备操作间需配备四组或以上的双滚珠轴承横流风机，扇叶采用铝材质位于前后左右四个方位，风量大且耐摔，使用寿命≥40000小时。提供功能证明图片并加盖原厂公章。 - 系统配置：双显示屏设置，可显示温度、湿度、消毒流程、总运行时间、耗材更换等。机器具备杀菌作业进度指示灯，以阿拉伯数字倒计时显示杀菌完成时间。 - 10、可扩展至上报设备所在位置、设备故障及告警信息等数据到集成平台，以便快速响应并处理售后故障; web 端查询设备运行历史数据包括温度、湿度、消毒流程、使用次数、总运行时间等数据定时发送至用户。每日定时推送前日设备的运营信息到负责人，为设备的运营决策做数据支撑。通过小程序实现预约安装和售后维护等。 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 150000 |