- 版画基地2号工坊地坪维修项目需求书

- 一、项目目标

版画基地作为深圳特色文化街区之一，以版画艺术和客家文化相结合，打造出独具文化特色的开放园区，版画工坊作为版画基地的重要组成部分，承担了版画创作和公务接待的多重职能，现有2个工坊，2号工坊作为1号工坊的升级版，是1号工坊的补充和拓展，是开展国际交流合作的重要阵地，建筑面积约为1252平方米，分上下两层，底层面积约为861平方米，其中铺设地坪面积约为600平方米。受地势低洼等地理环境的影响，地面容易出现反水问题，雨季时节反水情况严重，加之日常工作时，晾画架等大重量设备的往复移动，受其影响，原有的自流平地面出现大量鼓包、破裂、起砂、划痕等情况，为了有效解决以上问题，拟对2号工坊地面进行维修改造。

该项目目标：1.彻底修复地坪表面的破损、龟裂、起砂等问题，恢复其平整度和美观性；2.提升地坪的耐磨性、抗压性、防滑性等性能，满足日常使用需求；3.优化地坪的清洁和维护工作，降低长期维护成本。

- 二、项目范围

本项目涉及2号工坊约600㎡地坪的维修改造工作，包括但不限于损坏地坪的刨除、打磨、底层处理、表面处理、防滑处理以及美观性提升等。

- 三、时间安排

- 2024年7月-8月

- 四、项目内容及要求

| 序号 | 名称 | 施工工艺 | 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术家专用版画设备、版材和艺术品 | 转移出 | 二号工号全部 | 1 | 项 | 针对版画艺术家专用设备进行安全转移，确保版画设备、版画专用板材和艺术品完好无损 |
| 2 | 艺术家专用版画设备,专用板材和艺术品户外存放 | 保护 | 二号工号全部 | 1 | 项 | 对转移出的设备和材料进行防雨、防晒、防腐蚀保护 |
| 3 | 原有地面施工 | 铲除 | 原有平地坪拆除，深度8CM施工 | 600 | 平方米 | 1.原地面为自流平地面，自流平及金刚砂面厚度1.5cm 2.砂浆层厚度5cm 3.铲除前探明其位置是否有管线，并做好施工围挡及安全文明措施。 |
| 4 | 清运原有地坪建筑材料 | 打包装袋 | 2号工坊地面 | 480 | 袋 | 有施工方指定士石方公司清运处理，1.废弃料品种:建筑废料，约48立方米 2.运距:25km |
| 5 | 2号工坊 | 做保护 | 2号工坊全部 | 1 | 项 | 侧面木饰面、楼梯、书架、扶手，地面，门、窗户 |
| 6 | 密封固化基层+砂浆 | 环氧树脂 | 地面 | 600 | 平方米 | 结合层厚度、配合比8CM厚混泥土砂浆 |
| 7 | 环氧树脂底漆涂层 | 底漆涂层 | 地面 | 600 | 平方米 | A级符合PAHS环保净味活性无甲醛除面层底漆涂层材料 |
| 8 | 环氧树脂砂浆100目石英砂层 | 中层 | 地面 | 600 | 平方米 | A级符合PAHS环保净味活性无甲醛中层漆材料 |
| 9 | 抛光/打磨 | 中层修复 | 地面 | 600 | 平方米 | 施工建筑物清洗现场待下工序进场 |
| 10 | 环氧面漆腻子层 | 面漆 | 地面 | 600 | 平方米 | A级符合PAHS环保净味活性无甲醛除面层漆涂层材料 |
| 11 | 环氧自流平面层 | 慢涂 | 地面 | 600 | 平方米 | A级符合PAHS环保净味活性无甲醛除面层漆涂层材料 |
| 12 | 清理现场 | 清洁 | 整个工坊 | 1 | 项 | 保洁整个工坊（包含地面、侧墙木饰面、楼梯、台面、展板等） |
| 13 | 艺术专用艺家设备 | 转移入 | 二号工坊全部 | 1 | 项 | 工程师针对版画艺术家专用设备专业转移方案让设备版画专用板材和艺术品完好无损原位 |
| 14 | 艺术家专用版画设备校正 | 设备 | 二号工坊全部 | 1 | 项 | 针对版画专用设备进行各方面参数调教，达到专业使用要求 |

- 施工要求：

- 版画专业设备保护：施工前，对2号工坊内的版画专业设备进行转移评估，使用专业搬运设备对其进行妥善转移，因施工操作导致的设备损坏，须照价赔偿。

- 艺术品保护：施工前，对2号工坊内的艺术品进行妥善转移、保护，确保施工过程中艺术品不受损坏，如因操作不当致艺术品损坏，须照价赔偿。

- 空间保护：施工前，对2号工坊内书架、展板、墙体木饰面、楼梯、台面等进行保护，避免施工灰尘对其造成污染。

- 施工质量：严格按照地坪施工规范进行操作，确保施工质量符合要求，地坪表面平整、美观。

- 施工进度：合理安排施工进度，确保项目按时完成。

- 由于工坊的专业性和特殊性，要求施工单位对转移复位后的机器设备进行专业的参数调教，达到艺术家正常使用要求。

- 六、安全文明服务要求

- 安全要求：施工人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，保证安全文明地施工；需佩戴安全防护用品，确保施工过程中的人身安全，同时，施工现场需设置明显的安全警示标志；供应商对自身施工人员的安全负责，采购方免责。

- 文明施工：保持施工现场整洁有序，减少噪音和扬尘污染。施工期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

- 服务态度：施工人员需保持良好的服务态度，积极与工坊工作人员沟通，确保施工过程中的顺畅进行。

- 在施工区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。

- 七、其他要求

- 环保要求：所选材料需符合国家环保标准，减少对环境的影响。

- 售后服务：提供一定期限的售后服务，确保地坪维修改造后的持续稳定运行。

- 八、报价限额

14.994万元。

备注：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金等）、材料费、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

- 九、选定供应商方法

综合评分法

- 十、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 50分 | - 20分 | - 30分 |

- 评分标准

| - 评分项 | - 内容 | - 分值 | - 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价 | - 经费测算 | - 30 | - 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。 |
| - 技术部分 | - 实施方案 | - 20 | 考察内容： 项目实施方案中包括但不限于对项目的工作措施、工作方法、工作手段、工作流程。（满足以上任意一项内容得3分，最高得12分） 评分标准： 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - 实施方案内容全面。 - 实施方案内容具体。 - 实施方案内容科学合理。 - 实施方案内容针对性强。 - 实施方案内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得8分 - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得6分 - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得2分 - 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分 |
|  | - 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | - 15 | 投标人应根据采购文件服务需求提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容包括但不限于： - 重点难点分析 - 应对措施 - 合理化建议 - 满足以上任意一项内容得3分，最高得9分。 - 评分标准： - 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - （1）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容全面。 - （2）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容具体。 - （3）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容科学合理。 - （4）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容针对性强。 - （5）相关重难点分析、应对措施及相关合理化建议内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得6分。 - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得4分。 - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得1分。 - 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 |
|  | - 质量保障措施及方案 | - 10 | - 考察内容： - 投标人需针对本项目提供质量（完成时间、安全）保 措施及方案方案内容包括但不限于： - （1）给出分阶段项目时间安排、工作进度；具备详细的完成时间保障措施； - （2）详细阐述项目人员管理措施； - （3）详细阐述项目质量管理措施； - 满足以上任意一项内容得2 分，最高 6分。 - 评分标准： - 在此基础上，由评标委员会对实施方案进一步评审： - （1）质量保障措施及方案内容全面。 - （2）质量保障措施及方案内容具体。 - （3）质量保障措施及方案内容科学合理。 - （4）质量保障措施及方案内容针对性强。 - （5）质量保障措施及方案内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得 4分。 - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得 3分。 - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得 1分。 - 差评分标准：上述情况之外的，评差不得分。 |
|  | - 服务承诺书 | - 5 | - 考察内容： - 投标人需针对本项目提供项目完成（服务期满）后的服务承诺内容包括但不限于： - 1.项目完成后服务时限。 - 2.项目完成后服务内容与响应时间。 - 满足以上所有内容得5分，缺少一项得2分。 |
| 商务部分 | - 拟安排的项目团队成员情况 | - 5 | - 考察内容：（可包含负责人与团队成员） - 主要考察项目负责人专业、项目经验等内容。 - 1.建造师证书，得1分。 - 2.参与相关项目经验的，每提供一个得 2分，最高4分。 - 以上累计最高得5分。 - 证明文件： - 1、项目负责人必须为投标人自有员工。 - 2、项目团队成员自有员工需提供投标截止日前投标人缴纳的近3个月内任意一月（由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为自有员工的证明依据；如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月可提供情况说明或证明材料亦视为符合； - 3、项目负责人本人的职业资格证书扫描件； - 4、涉及经验证明的需提供项目合同关键页扫描件（内容至少包括合同首页、服务内容页、项目协助人、签字盖章页、签订时间），如项目合同无法体现关键信息的，提供其他证明材料扫描件； - 以上资料均需加盖公章，未提供或不清晰导致专家无法判断的此项不得分。 |
|  | - 同类项目业绩 | - 10 | - 考察内容： - 提供2021年01月01日至本项目投标截止之日（以合同签订时间为准）投标人具有同类业绩，每提供1个得5分，最高得10分。（同一项目连续续签不重复得分，同一采购单位不重复计分） - 证明文件： - 提供项目合同关键信息扫描件或复印件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供或提供的扫描件不清晰导致专家无法判断的，不得分。 |
|  | - 诚信评价 | - 5 | - 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳 市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细 则〉的通知》（深财购[2017]42 号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题 且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 - 须提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。如被认定提供的陈述 与事实不符的，依法追究其责任。 |

- 4.供应商提供资料清单

- （1）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- （2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- （3）项目报价清单（加盖公章）；

- （4）评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位。

- 地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

- 电话：0755-23338140

- 收件人：吴先生