- 版画基地（博物馆）关于更换东区艺术部落

- 夏漪巷3号电房低压电缆项目需求书

- 一、方案目标

- 版画基地东区艺术部落以客家民居为建筑主体，环境优美，艺术氛围浓厚，是市民群众游览、休闲的场所。版画基地自2008年建造以来，已有16年的历史，电缆老化严重，绝缘发生降解。为保障园区的正常供电与进驻工作室的日常运营，保护市民群众的人身财产安全，现拟更换东区艺术部落夏漪巷3号电房低压电缆。

- 二、时间安排

- 2024年11月（具体时间以合同签订为准）

- 项目内容及要求

- （一）项目内容

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 投标方分项报价不能超过（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶管Ø110PE | 米 | 125 | 32500 |
| 2 | 顶管工作坑 | 个 | 2 | 6000 |
| 3 | 电缆井1000mm*1000mm青砖盖板 | 座 | 2 | 10000 |
| 4 | 开挖综合管线路径 | 米 | 67 | 20100 |
| 5 | 余泥清运 | 项 | 1 | 3500 |
| 6 | 钢管Ø110涂塑 | 米 | 65 | 4550 |
| 7 | 低压电缆YJV-22/4*120mm²+1*70mm² | 米 | 205 | 106600 |
| 8 | 电缆4*120mm²+1*70mm²终端头 | 套 | 2 | 1440 |
| 9 | 防鼠、防火封堵 | 处 | 2 | 1800 |
| 10 | 电缆耐压测试 | 回 | 1 | 1700 |
| 11 | 停、送电调试 | 项 | 1 | 700 |
| 12 | 安措、机具 | 项 | 1 | 2000 |

- （二）服务要求

- 1.施工要求

- （1）施工前：全面勘察地质地貌，充分了解地下障碍物的分布情况，确定管线设计图纸、顶管方案、应急方案，配备好抢修器材，以应对各种突发紧急情况，做到防患于未然；工程勘察应符合《岩土工程勘察规范》和《城市地下管线探测技术规程》等规定。

- （2）施工中：供应商因地制宜应用新技术，配备符合国家有关现行标准及相应规定的施工材料及设备，合理安排施工人员与施工计划，优化施工工艺，确保工程按期完成；施工期间，所有材料及设备应在指定位置堆放整齐，不得任意改动，不得影响采购方园区的正常通行；施工中必须做好相关防护措施，及时清运多余泥土与垃圾，做到日产日清，避免给行人、车辆造成不便及区内环境造成污染；施工期间一旦造成采购方原有地下设施设备损坏，应立即停止施工并上报，由此造成的损失以及产生的修复费用由供应商无条件承担。

- （3）施工后：做好电缆测试、设备调试、垃圾清运、现场清理的工作，确保设备正常良好运行，恢复园区日常运营环境；做好售后服务工作，包括现场设备操作及故障处理的指导、不定期书面解答技术问题、1年质保期等；严格按照标准进行质量评定，出具质量自检报告；按照相关要求及时编制并移交竣工资料等。

- 2.作业人员要求

- （1）作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训，身体状况良好。

- （2）作业人员充分了解电缆知识,具有敷设电缆的施工经验，相应工种的作业人员需要持证上岗。

- （3）作业人员熟悉施工图纸及施工现场环境。

- 3.安全文明管理要求

- （1）施工人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，保证安全文明地施工；需佩戴安全防护用品，确保施工过程中的人身安全，同时，施工现场需设置明显的安全警示标志，做好现场施工防护围蔽措施；夜间施工须有足够的照明；供应商对自身施工人员的安全负责，采购方免责。

- （2）保持施工现场整洁有序，减少噪音和扬尘污染。施工期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

- （3）施工人员需保持良好的服务态度，积极与采购方工作人员沟通，确保施工过程中的顺畅进行。在施工区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。

- （4）符合相关安全管理规定、规程，包括但不限于：

- 《电业安全工作规程》；

- 《电力建设安全施工管理规定》；

- 《电力设备典型消防规范》。

- 4.质量管理要求

- 符合相关技术标准规范，包括但不限于：

- 《中华人民共和国建筑法》；

- 《建设工程质量管理条例》；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

- 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010；

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016；

- 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012。

- 四、报价限额

19.089万元。

该价格包含但不限于以下费用：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金、加班费等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 40分 | - 20分 | - 40分 |

- （三）评分标准

- 1.技术部分

| 评审内容 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力评分40分 | 实施方案（25分） | 结合本项目实际，提供项目实施方案，应包括： ①施工进度计划； ②施工技术； ③施工人员安排； ④重难点分析及应对措施。 本项最高得25分。 | 满足以上四点得16分，满足以上三点得12分，满足以上两点得8分，满足以上两点得4分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目实施方案思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得9分； 2.评价为良：项目实施方案思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得6分； 3.评价为中：项目实施方案思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得3分； 4.评价为差不得分。 |
|  | 质量及安全保障措施 （15分） | 结合本项目实际，提出质量保障措施，应包括： ①质量保障措施； ②施工安全保障措施； ③售后服务方案。 本项最高得15分。 | 满足以上三点得9分，满足以上两点得6分，满足以上一点得3分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目质量及安全保障措施思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得6分； 2.评价为良：质量及安全保障措施思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得4分； 3.评价为中：质量及安全保障措施思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得2分； 4.评价为差不得分。 |

- 2.商务部分

| 评审内容 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 人员配备方案 （5分） | 1.拟派出1名项目经理（该项最高得3分）： （1）具有本科及以上得1分（该项最高得1分）； （2）具有电力相关专业二级建造师得2分（该项最高得2分）； 2.团队其他人员（该项最高得2分）： （1）具有电力相关专业高级工程师职称得1分（该项最高得1分）； （2）具有高压电工证的得0.5分（该项最高得0.5分）； （3）具有低压电工证的得0.5分（该项最高得0.5分）； 多人同证按1人得分，证件处在有效期内得分，非有效期内不得分。 该项最高得5分。 | 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.提供项目团队成员项目经验证明材料（提供项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件）的扫描件或复印件； 3.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2024年7月至2024年9月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 同类项目业绩 （10分） | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个承接电缆敷设工程业绩得5分，本项最高得分10分。 | 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）和项目验收（或履约评价）证明文件作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 诚信承诺函 （2分） | 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得2分。 | 提供《诚信承诺函》，并附上信用查询证明，不提供不得分。 |
|  | 违约承诺书 （3分） | 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺（含工期违约）。提供者得3分，否则不得分。 | 提供《违约承诺书》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

- 4.供应商提供资料清单

- （1）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- （2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- （3）项目报价清单（加盖公章）；

- （4）评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位。

- 地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

- 电话：0755-23338140

- 收件人：吴先生

- 截止时间：2024年10月13日