版画基地（博物馆）关于增设版画基地

视频监控位点项目需求书

- 一、方案目标

版画基地景色优美，到现在已接待游客累计超1000万人次，高峰时期日客流量超3万人次，成为深圳重要的公共文化服务平台与特色文化名片，是得到广大市民群众一致好评的文化惠民项目。版画基地占地面积广阔，园区现有的视频监控系统覆盖区域不足，重点部位缺少监控位点，存在安全隐患。

为完善监控位点，减少监管盲区，有效预防违法犯罪活动，现拟增设版画基地视频监控位点，以提高园区的应急响应速度和管理效率，为市民游客及进驻艺术家提供一个安全、稳定的环境。

- 二、时间安排

- 2024年12月（具体时间以合同签订为准）

- 项目内容及要求

- （一）项目内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 性能参数/技术指标/功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络球机 | DS-2DC4423IW-DE | 1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 2.采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 3.内置加热玻璃，有效除雾 4.支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 5.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7.支持3D数字降噪，支持真宽动态 8.支持定时抓图与事件抓图功能 9.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10.支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 11.最大支持512 GB MicroSD卡存储 12.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 16 |
| 2 | 枪机监控 | DS-2CD3T67WDV2-LU | 1.传感器类型:1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.最大图像尺寸:3200 x 1800 3.主码流帧率分辨率:50 Hz:20 fps(3200x1800,2560x1440，1920x1080，1280x720) 4.子码流帧率分辨率:50 Hz:20fps(1280x720，640x480，640x360) 5.视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG 6.视频压缩码率:32 Kbps~16 Mbps 7.供电方式:DC:12V+25%，支持防反接保护PoE:802.3af, Class 3 8.报警触发：移动侦测，遮挡报警 9.Smart事件：异常区域入侵侦测，越界侦测 10.防护等级：IP66 | 台 | 2 |
| 二、传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心核心网络交换机 | S5560S-28P-SI | 1.背板带宽：336Gbps 2.包转发率：108Mpps/126Mpps 3.接口数目：24口 4.QoS支持 5.支持QoS,支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段 6.VLAN支持 7.支持VLAN功能,支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN | 台 | 1 |
| 2 | 4口POE交换机 | TL-SG2206LP | 全千兆以太网4口PoE交换机 | 台 | 7 |
| 3 | 光纤收发器 | GNT-2913AB | 电口参数:RJ45 10/100/1000Mbps自适应。转发方式：存储转发；传输模式：全双工/半双工自适应； | 对 | 7 |
| 三、传输辅助配件及材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外设备防水箱 | 300*400*200 | 1.名称：设备箱 2.规格型号：300*400*200mm，冷轧碳钢板，烤漆，丝印 | 个 | 9 |
| 2 | 电源排插 | 6位带开关 | 1.名称：电源插座 2.规格型号:六位PDU带一个总开关 | 个 | 9 |
| 3 | 电源面板 | 二三插 |  | 个 | 9 |
| 4 | 空气断路器 | 2P 10A | 1.名称：2P 10A 空气开关 2..其他:符合设计方案及使用要求 | 个 | 9 |
| 5 | 监控立杆 | 3米立杆 | 立杆材料及防水弱电箱使用厚度≥1mm 不锈钢材料。立杆顶部须安装避雷装置 | 套 | 9 |
| 6 | 立杆基础 | 现场制作 | 现场制作 | 套 | 9 |
| 7 | 摄像机支架 | 壁装 |  | 个 | 17 |
| 8 | 安防监控防水盒 | 壁装 |  | 个 | 17 |
| 9 | 网络水晶头 | RJ45 | 镀金RJ45 | 盒 | 2 |
| 四、终端管理显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控级专用硬盘 | 8T | 8T监控存储专用硬盘 | 块 | 7 |
| 2 | 漏电保护器 | 10A |  | 台 | 1 |
| 五、线路及管材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4芯室外单模铠装光缆 |  | 4芯室外单模铠装光缆 | 米 | 1300 |
| 2 | 4对双绞线 | UTP cat6 | 6类网线 | 米 | 1300 |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.0 | 国标无氧铜RVV 2*1.0mm² | 米 | 1300 |
| 4 | PVC线管 | ￠20 | 阻燃线管 | 米 | 1100 |
| 5 | PVC线管 | ￠25 | 阻燃线管 | 米 | 450 |
| 6 | PVC软管 | ￠20 | PVC软管20 | 米 | 400 |
| 7 | 光纤熔接 |  | 含终端盒、尾纤、光耦器 | 项 | 1 |

- 注意：以上内容需安装、调试。

- （二）服务要求

- 1.作业人员要求

- （1）作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训，身体状况良好。

- （2）作业人员充分了解监控知识,具有弱电监控施工类的施工经验，相应工种的作业人员需要持证上岗。

- （3）作业人员熟悉施工图纸及施工现场环境。

- 2.安全文明管理要求

- （1）施工人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，保证安全文明地施工；需佩戴安全防护用品，确保施工过程中的人身安全，同时，施工现场需设置明显的安全警示标志，做好现场施工防护围蔽措施；夜间施工须有足够的照明；供应商对自身施工人员的安全负责，采购方免责。

- （2）保持施工现场整洁有序，减少噪音和扬尘污染。施工期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

- （3）施工人员需保持良好的服务态度，积极与采购方工作人员沟通，确保施工过程中的顺畅进行。在施工区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。

- 3.售后服务

- （1）提供1年及以上的质保服务，在质保期间协助解决设计、安装运行中的技术问题，免费更换该项目出现问题的设施设备，将设施设备调试到正常使用状态。

- （2）接到用户故障通知后30分钟内做出答复，24小时内服务人员到现场，按照“先处理、后分析”的原则不间断的进行故障处理直至完全处理完毕。

- 4.质量管理要求

- 符合相关技术标准规范，包括但不限于：

- ①《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

- ②《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》GB 37300-2018

- 四、报价限额

11.7765万元。

该价格包含但不限于以下费用：人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金、加班费等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、设备安装调试费、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

供应商报价方案中的类别、数量等基础信息需与项目清单保持一致且报价不得超过限额。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 45分 | - 25分 | - 30分 |

- （三）评分标准

| 内容 | 序号 | 评分因素 | 分数 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （45分） | 1 | 实施方案 | 25 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提供项目实施方案，应包括： 1.施工进度计划； 2.施工技术； 3.施工人员安排； 4.重难点分析及应对措施 （二）评分依据： 满足以上四点得16分，满足以上三点得12分，满足以上两点得8分，满足以上两点得4分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目实施方案思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得9分； 2.评价为良：项目实施方案思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得6分； 3.评价为中：项目实施方案思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得3分； 4.评价为差不得分。 |
|  | 2 | 质量及安全保障措施 | 20 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提出质量保障措施，应包括： 1.质量保障措施； 2.施工安全保障措施； 3.售后服务方案。 （二）评分依据： 满足以上三点得12分，满足以上两点得8分，满足以上一点得4分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目质量及安全保障措施思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得8分； 2.评价为良：质量及安全保障措施思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得5分； 3.评价为中：质量及安全保障措施思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得2分； 4.评价为差不得分。 |
| 商务部分 （25分） | 1 | 人员配备方案 | 5 | （一）评审内容： 1.拟派出1名项目经理（该项最高得3分）： （1）具有本科及以上得1分（该项最高得1分）； （2）具有人力资源社会保障部职业技能鉴定中心出具的高级项目管理师得2分（该项最高得2分）； 2.团队其他人员（该项最高得2分）： （1）具有国际认证协会颁发的高级项目管理师得2分（该项最高得2分）； 多人同证按1人得分，证件处在有效期内得分，非有效期内不得分。 该项最高得5分。 （二）证明文件： 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.提供项目团队成员项目经验证明材料（提供项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件）的扫描件或复印件； 3.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2024年8月至2024年10月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 10 | （一）评审内容： 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个承接视频监控安装工程业绩得5分，本项最高得分10分。 （二）评分依据 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）和项目验收（或履约评价）证明文件作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 3 | 诚信承诺函 | 5 | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得5分。 （二）评分依据： 提供《诚信承诺函》，并附上信用查询证明，不提供不得分。 |
|  | 4 | 违约承诺书 | 5 | （一）评审内容： 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺（含工期违约）。提供者得5分，否则不得分。 （二）评分依据： 提供《违约承诺书》，不提供不得分。 |
| 价格部分（30分） | 1 | 报价 | 30 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- （四）供应商提供资料清单

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- 3.项目报价清单（加盖公章）；

- 4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位。

- 地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

- 电话：0755-23338140

- 收件人：吴先生