龙华区文物保护信息化建设服务项目需求书
项目目标

利用智能化手段开展保护与监控成为破解困境的必然需求。通过物联网、人工智能、大数据等技术构建立体防护体系，在文物外部道路边上的路灯杆、治安监控杆或者远处高位安装光伏视频监控对文物进行24小时在线监控及录像。利用计算机视觉和AI算法对文物区域进行入侵侦测、越界侦测、攀爬侦测、人员聚集等智能侦测，防止人员非法进入文物保护区域，保护文物建筑免受攀爬破坏，实现远距离，在线式的管理。

二、服务时间

2025年11月-2026年11月（暂定）
三、项目内容
建立前端监控配置

前端统一采用360度全方位球型摄像机，在机内配置闪存卡，将视频数据存放在前端摄像机的闪存卡内；选用4G物联网卡进行通讯及数据的传输；中心采用租赁云平面方案，只需配置一套工作站即可，节省中心机房的建设。

建立中心云平台

视频监控云平台集成多种智能分析技术，为不可移动文物的保护提供更加智能化的手段。其中，入侵检测技术通过在文物保护区域设置虚拟警戒线或警戒区域，当检测到有人员或物体闯入时，系统会立即触发报警。对于某一处文物，在其保护范围的边界设置入侵检测规则后，一旦有非法闯入者进入该区域，系统会自动识别并向管理人员发送报警信息，同时在监控画面上突出显示闯入者的位置和行动轨迹。

季度维护保养工作
负责光伏板的清洗、保洁；（清洗室外粉尘，提高光电转换效率）、光伏组件的检查、测试；（预防电池着火）、设备周边树木、枝叶修理；（避免遮挡阳光影响光伏效能）
项目要求

项目由深圳市龙华区文化广电旅游体育局管理，承办机构需按照项目及深圳市龙华区文化广电旅游体育局要求协助开展相关工作，随时响应信息化建设的相关工作需求。

我区现在不可移动文物203处，拟建设35套前端设备，及中心管理设备。如首期建设名录中有因特殊原因不能建设本系统的，则更换名录中的其它点位进行建设。

在服务过程中，服务供应商要按照要求及时提供本项目详细的纸质和电子版台账及材料(包括但不限于建设台账、情况总结等)。

报价限额32万元，项目报价表需与下表保持一致：

	序号
	产品名称
	参数、规格
	单位
	数量
	备注

	一、前端配置
	
	
	

	1
	4G室外球机
	1/2.8" 200万 23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
支持配置全功耗和低功耗模式，低功耗模式功耗低至3W
支持双卡单待，内置SIM卡，外插Nano SIM卡
	台
	35
	租用

	2
	球机支架
	室外吊装型支架
	个
	35
	租用

	3
	太阳能光伏板
	产品类型：A级182单晶硅太阳能板
峰值功率：150W
峰值电流：8.3A
工作电压：18V
转换效能：20%
外形尺寸：1320*670*30
封装形式：高透光钢化玻璃层压
工作温度：-40℃～+89℃
资质认证：太阳能电池组件符合IEC、TUV等相关认证“国家太阳能光伏产品质量监督检验中心”的检测
	套
	35
	租用

	4
	后备电池组
	产品类型：三元聚合物锂电池组
标称电压：12V
标称容量：80AH
工作电流：20A
工作温度：-20℃～+60℃
性能特点：精选全新A品电芯，容量大、能量密度高，高循环次数；严格技术指标分容筛选充放电配组、PACK，确保性能最佳，容量寿命最大化；电池性能稳定，自带自动均衡功能，具有过压、过流、过充、防短路等自动识别与保护。
	套
	35
	租用

	5
	电源控制器
	产品类型：防水一体PWM控制器
工作模式：12
充放电流：10A
保护功能：防过冲/防过放/温度补偿
性能特点：完整的多阶段PWM充电管理，可设置为开断式充电，更好的支持监控负载。双MOS防倒灌电路，具备锂电池激活功能。
安装方式：集成到中控一体箱
	套
	35
	租用

	6
	太阳能支架
	产品类型：左右双板抱杆支架
结构材质：Q235 钢三角支架，激光切割折弯而成，含横梁，背部拉梁，前部拉梁，底部拉梁，热浸镀锌防腐工艺处理.
支架角度：根据使用地区定制
安装方式：支架现场组装后抱杆式安装
抱箍规格：76/114/140/165MM/定制
	套
	35
	租用

	7
	内存卡
	标称容量256GB
系统文件格式：FAT32
工作温度：0℃～+70 ℃
	个
	35
	租用

	8
	物联网卡
	4G，运营商可选,需每年充值
	套/年
	35
	租用

	9
	监控杆件横臂
	订制；在现有路边灯杆、治安监控立杆上加装横臂安装球机及光伏套件
	根
	35
	租用

	10
	横臂安装套件
	订制；根据利旧杆件（现在监控杆\路灯杆）的实际情况选择抱箍或法兰
	套
	35
	租用

	11
	安装服务费
	含文物选址、确定安装点位；安装、调试，含措施费、高空作业费、吊车等施工专用设备
	项
	35
	

	二、中心配置
	
	
	

	1
	云平台服务器
	1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理；
2、支持视频联网预览回放、门店视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows客户端的应用。
3、处理器Intel Core I7-6400，双核4线程，16G内存，512GSSD
	台
	1
	租用

	2
	视频监视器
	65寸、壁装，用于前端画面的监控
	台
	1
	租用

	3
	便携式监视器
	用于前端画面的监控，及系统操作，MatePad 11.5，144Hz高刷2.8K超清 WiFi 12GB+256GB 
	台
	1
	租用

	4
	数据对接服务
	视频数据与云端平台对接、按路收费
	路/年
	35
	

	5
	AI 算法训练
	训练利用计算机视觉和 AI 算法对文物区域进行入侵侦测、越界侦测、攀爬侦测、人员聚集等智能侦测，防止人员非法进入文物保护区域，保护文物建筑免受攀爬破坏，
	项
	1
	

	6
	安装服务费
	安装、调试
	项
	1
	

	三、维护工作
	
	
	

	1
	季度维护保养
	1、光伏板的清洗、保洁；（清洗室外粉尘，提高光电转换效率）
2、光伏组件的检查、测试；（预防 电池着火）
3、设备周边树木、枝叶修理；（避免遮挡阳光影响光伏效能）
	套
	35
	

	投标价格（万元）：                    （注意：以万元为单位，并最多保留两位小数）


供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、安全生产许可证、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
选定供应商方法

综合评分法
评分要求

（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	30分
	40分
	30分


（三）评分标准
	报价

（30分）
	评分

因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

	商务部分

（30分）
	评分

因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项监控建设类项目业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致临时采购小组无法辨认的，不得分。

	
	拟安排项目团队成员

（10分）
	评审内容

拟安排的项目团队成员情况：

1.具有大专（或以上）学历，得2分，最高得4分（注：提供重复学历的其他人员不累计分值。）；

2.持有施工员证、安全员资格证，3分/人,最高6分(附相关证书、同一人可重复得分）
（二）评审依据：

1.提供学位或学历证书，原件备查。

2.工作经验需提供证书或其他可以证明的材料以及满足评分要求的服务内容。

	
	诚信

承诺

（5分）
	（一）评审内容：

投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。

（二）评审依据：
投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。

	
	服务

承诺

（5分）
	（一）评审内容：

投标人需针对本项目提供服务承诺。提供服务承诺得5分，未提供不得分，格式自拟。

	技术部分（40分）
	实施

方案

（20分）
	（一）评审内容：

项目实施方案中包括但不限于:工作内容、项目开展计划、项目重难点分析。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。

（二）评审依据：
在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：

1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分；

2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得4分；

4.差：其它情况不得分。

	
	质量保障措施及方案

（20分）
	（一）评审内容：
投标人需针对本项目提供质量保障措施及方案，方案内容包括但不限于:时间保障措施、人员管理措施、质量管理措施。满足以上任意一项内容得4分，最高12分。
（二）评分标准：
在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：

1.优：质量保障措施内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分；

2.良：质量保障措施内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

3.中：质量保障措施内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得4分；

4.差：其它情况不得分。


（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。
（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华区文物保护信息化建设服务”+公司全称+日期+联系人+联系方式。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式:0755-23338140
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




