项目榜单

| 榜单名称 | 国产化汽车级电池管理系统（BMS）的研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域动力总成 |  |  |
| 启动时间 | 2023年7月 | 计划 完成时间 | 2025年7月 |
| 榜单具体内容 | 目前市场上的BMS产品所用核心元器件是采用欧美半导体厂商生产，普遍存在成本高，供应周期长，供应链不可控等问题。本项目拟开发一个基于国产化芯片的BMS产品平台。通过对国产芯片的设计应用实现更高精度的电流电压绝缘检查功能，通过电源芯片和单片机等设计配合实现多层安全机制，通过应用国产电池前端采集芯片进行电池单体电压、温度监控及均衡控制。 本项目分以下6个子课题： 课题1：基于国产微处理器芯片供应商的产品，开发BMS的主控制器软硬件平台； 课题2：基于国产电池前端采集芯片（AFE）供应商的产品，开发电池电芯电压温度监控和均衡的前端方案； 课题3：基于国产电源管理芯片（PMIC）供应商的产品，开发新的BMS系统供电电源管理方案； 课题4：基于国产CAN通信收发器芯片，开发新的CAN通信收发和控制方案； 课题5：基于国产供应商的基础电子元器件开发总压、电流、绝缘、匹配电路等； 课题6：国产化汽车级BMS产品系统集成、测试验证及实车应用。 一、拟解决的关键技术问题 1.采用国产化前端AFE芯片进行设计，使测量单体电池电压达到±5mV检查精度效果。 2.运用AFE芯片间隔离串联级联方式或AFE芯片间并行级联高低压隔离方式使BMS系统最大支持142串电池级联测量。 3.国产化微处理器与软件算法配合实现SOC估算精度≤2%。 二、预期创新点 1.基于国产化AFE新型电池测量监测电路； 2.新型冗余安全机制控制电路； 3.国产化器件的BMS产品平台。 三、技术路线 1.基于国产微处理器芯片供应商的产品，开发BMS的微控制器（MCU）的软硬件平台；实现国产微控制器（MCU）方案在BMS产品上的大规模应用，替代现有国外汽车芯片供应商方案；有助于推进BMS主控制器芯片的国产化。 2.基于国产电池前端采集芯片（AFE）供应商的产品，开发新的BMS前端采集方案，替代现有国外汽车AFE芯片供应商方案；实现国产AFE芯片方案在BMS产品上的产业化应用。 3.基于国产电源管理芯片（PMIC）供应商的产品，包括国产系统片上集成芯片（SBC）的产品，开发新的BMS系统供电电源管理方案，以替代国外SBC芯片方案。 4.基于国产CAN通信收发器芯片，开发新的CAN通信收发和控制方案，替代现有进口的CAN通信收发器芯片。 5.基于其它国产供应商的电子元器件，包括二极管、三极管、MOS管，数字IC器件，模拟IC器件，电阻、电容、电感、变压器等所有BMS产品需要使用的电子元器件，开发完成国产化电子元器件的解决方案。 6.汽车级BMS的系统集成。基于已开发的各国产芯片和国产电子元器件方案，集成于BMS产品中，并进行产品设计和测试验证，以替代现有的新能源汽车BMS产品。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 预期的项目指标和经济效益 一、经济指标：BMS达产后每年新增销售收入3000万，装载该BMS产品的电池系统单台综合销售额为5万-10万元，预计年装车1000台，整车年销售额可达到5000万- 1亿。 二、学术指标：申请认定核心技术自主知识产权5件以上，其中发明专利3件以上。 三、技术指标： 1.BMS产品所使用的汽车级电子元器件，国产化率80%； 2.BMS产品综合成本较现有的产品低15%； 3.国产化BMS所有参数指标保持现有优势，部分关键指标国际领先； 4.BMS能通过所有的设计验证和测试验证，包括国标和欧标的电气负荷测试、EMC测试、环境负荷测试、机械负荷测试和寿命测试等； 5.可靠性指标：MTBF 8000hrs； 6.功能安全目标：ASIL-C，控制器采用主从式MCU架构； 7.BMS产品达到的具体参数如下： 项目参数指标 与国内外BMS对比 单体电压采集精度 ±5mV 持平 电芯温度采集精度 ±2℃ 持平 支持最大电芯串数 142串 持平 电流检测精度 ±1%±0.25AFSR 持平 均衡电流 60mA 持平 通讯方式回环菊花链/CAN/CAN-FD 持平 SOX精度 SOC精度≤2%，SOH精度≤3% 领先 |  |  |