项目榜单

| 榜单名称 | 大尺寸芯片封装高可靠性低温锡膏研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 先进有色金属材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月 | 计划完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 技术方案： 主要研究大尺寸芯片封装用低温锡膏合金成分设计、助焊剂配方设计、锡膏合成制备技术、芯片焊接工艺及焊点可靠性五个方面： - 高可靠低温焊料合金微观组织及力学性能研究 开发防器件/板翘曲的低温合金焊料、探究焊点IMC微观结构演化与力学行为关系、不同焊料熔点对器件的破坏程度及对焊点组织力学性能影响，以及焊点失效裂纹产生机制。 - 助焊剂关键性能研究 研发助焊剂防空洞、防飞溅、零卤、高活性、防枕头效应等关键性能，探究残留物对芯片封装可靠性的影响。 - 高可靠性低温锡膏宏量制备技术研究 优化助焊剂制备工艺，控制结晶颗粒物尺寸，优化锡膏合成工艺，研究零卤高活性活化剂与合金粉体合成过程反应机制。 - 无铅低温锡膏焊接工艺研究 研究锡膏在不同焊接工艺下（气体环境、温度、时间）的反应状态及焊点组织变化，探寻理想焊接温度曲线。 - 器件封装焊点完整性和恶劣环境服役可靠性研究 研究不同尺寸芯片焊点在恶劣环境服役失效机理及可靠性的评价准则。 技术性能指标及产业化指标： 1.空气环境下，焊接空洞率：＜5%。 2.表面绝缘电阻 1.0E+10以上 IPC-TM-650。 3.焊点锡珠：肉眼不可见，单个焊点≤2个。 4.卤化物含量 低于 0.05% IPC-TM-650； 卤素含量溴 ND EN14582； 氯（CI） ND EN14582。 5.85℃ 85%RH ，596小时电化学迁移 ECM性能：IRfinal≥IRintial/10。 低温防翘曲的焊点可靠性指标如下： - 6.温度循环：-40℃-125℃，滞留时间10min，斜坡时间10min，满足1500次循环，焊点无裂纹。 7.冷热冲击：-40℃-125℃，温度转换时间<15s,滞留时间30min，满足1000次循环，焊点无裂纹。 8.跌落：高度1000mm，自由跌落2次，焊点无开裂，参照GB/T2423.8要求。 9.机械冲击：半正弦脉冲50g,11ms,每个方向（±x，±y，±z）10次，共计60次，焊点空洞率＜5%，无裂纹。 完成榜单的主要设施设备及配套条件： 完成榜单需要全面的电子焊接材料生产、研发、检测设备如真空乳化机、锡膏搅拌机、可焊性测试仪、直读光谱仪、X射线荧光光谱仪、气相色谱质谱联用仪、全自动视觉印刷机、3D光学锡膏检测仪、X-Ray X光检测仪、SEM 扫描电镜、无铅热风回流炉、氧含量测试仪、显微颗粒图像分析仪，实验室需要具备省\市工程中心资质。 实现有关关键核心技术、产业化关键环节的技术路径导向： 技术路线图 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单执行期共3年，将实现累计销售收入3000万元，累计净利润450万元以上。 榜单问题解决后，未来的市场应用将会非常广阔，如航空、航天、通讯基站、半导体等领域 芯片一直是处于我国战略物资的地位，芯片产业链是我国最高端的电子制造业，除芯片设计与制造外，芯片封装测试产业链同样处于关键地位，本榜单涉及芯片封装领域基础材料-锡膏，其目前仍然全部依赖进口，处于行业卡脖子困境，榜单将对标国际知名品牌锡膏，积极按照下游应用领域的加严标准，提升产业链国产锡膏品牌国际化竞争力 榜单问题的解决将对打破国外垄断，促进我国打造具有国际竞争力高端电子制造业产业链起到关键作用。 榜单从基础材料、工艺制备和应用评价等多个维度进行大胆创新，在大尺寸芯片封装等前沿封装领域取得突破，达到国外先进技术水平，甚至在部分技术参数上将超越国外水平，有助于下游半导体封测厂商关键封测技术的提升，从而引领我国高端半导体封装行业高质量发展。 |  |  |