项目榜单

| 榜单名称 | 垃圾焚烧飞灰负碳建材利用协同CO2矿化技术研究及应用示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 碳达峰碳中和领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2026年6月 |
| 榜单具体内容 | 1、榜单问题解决的技术路径导向： 面临问题：建材高能耗高CO2排放、砂石骨料短缺、原生生活垃圾“零填埋”、垃圾焚烧飞灰填埋无有效利用； 提出解决办法：垃圾焚烧飞灰及其他固废替代天然建材原料实现低碳资源化、建材制备过程吸收封存CO2实现碳减排、低碳建材提升为负碳建材； 针对现有技术缺陷：目前垃圾焚烧飞灰资源化建材利用技术手段尚未成熟，现有CO2矿化养护方法仅适用于高浓度CO2，而利用低浓度CO2（如水泥窑烟气、废物焚烧厂烟气）技术壁垒高，使得CO2矿化养护强化绿色建材的经济性较低； 提出研究思路：利用飞灰碱激发制备人造地聚物骨料→飞灰低成本脱氯解毒形成一般固废→人造骨料复合脱氯解毒飞灰及其他无机固废制负碳混凝土建材→协同低浓度烟气CO2矿化养护固碳； 研究内容：基于垃圾焚烧飞灰的人造地聚物骨料开发、飞灰水洗协同低浓度烟气CO2高效脱钙技术、高盐高COD垃圾渗滤液或浓缩液协同氯离子洗脱解毒技术、飞灰低温二噁英解毒技术、人造骨料复合无机固废制负碳混凝土建材、基于人造骨料与无机固废复合的负碳混凝土建材低浓度烟气CO2矿化养护、小试应用示范及经济环境评价； 突破关键核心技术：飞灰人造骨料制备、飞灰低成本脱氯解毒、多元固废复配调控、低浓度烟气CO2高效梯级均压调浓变速矿化养护混凝土、基于能量梯级利用的系统全流程优化及控制； 形成绿色产业示范推广：建立飞灰人造骨料复合多元固废的负碳混凝土建材大规模低浓度烟气CO2矿化利用全流程物料和能量平衡模型、全系统动态模型，形成10吨/天垃圾焚烧飞灰脱氯解毒产业化示范线、10m³/天MU15负碳混凝土砖产业化示范线，从生产、运输、使用、报废过程等全生命周期分析负碳混凝土建材的节能及减排效益，建立绿色建材碳足迹核算评价体系，结合全生命周期评价方法等相关分析工具，对处置效能、环境影响及经济效益进行比较。对示范工程的技术路线、设备配置和运行状况进行评估，研究实现工程安全运行、经济运营和科学管理的方法和途径，提出针对该技术的产业化推广创新模式。 技术性能指标及产业化指标包括：飞灰资源化处理处置满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（HJ1134-2020）》，砌块/砖成品需满足《混凝土实心砖》（GB/T 21144-2007）； 预期获得的成效包括：国内首次将CO2矿化与飞灰人造骨料协同相结合；实现节能减排、提增效益并增加新营收利润点；打造焚烧飞灰→人造骨料→其他固废复合负碳建材→碳减排的产业发展新格局。 2、完成榜单的主要设施设备包括：飞灰示范应用工程所需水洗、低温热解热脱附系统装备、负碳混凝土示范所需人造骨料地聚反应、配料搅拌、浇注、静停、切割等混凝土砖/砌块工艺系统、矿化养护釜等，均由广业投资集团投资采购建设。此外，广业投资集团下属普宁一期、普宁二期项目年总处理生活垃圾总量73万吨/年（2000吨/天），目前已在连续稳定运行，可为本榜单提供示范应用场地、丰富的炉渣和飞灰原料、为CO2矿化养护强化工艺提供丰富的低浓度CO2气源等配套条件。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本榜单研究已列入广东省环保集团打造原创技术策源地重点项目清单前3位，也是广东省环保集团8个重点研发方向之一的重要项目。 通过榜单问题解决带来的效益包括： - 将打造“双碳”标杆案例，强化“双碳”技术支撑，推进“双碳”关键技术研发示范，助力完成“双碳”目标。 - 将大力推进广东省“无废城市”建设，突破多元固废协同处置技术，实现固废资源化利用与碳捕集的深度耦合。 - 有利于缓解由于固废堆放带来的环境污染、土地占用等问题，同时可为建材市场提供一定的骨料储备，缓解建造业自然砂石资源短缺的问题。 - 服务建材行业实施低碳化转型，打造绿色供应链，建立绿色建材碳足迹核算评价体系，是发展循环经济、促进上下游产业链协同发展的必然途径，真正做大做强绿色低碳固废建材及建造产业，有力推动粤港澳大湾区绿色低碳固废 建材产业发展以及固废处置行业市场变革，为粤港澳大湾区战略新兴产业发展贡献科创力量，前景广阔。 - 通过本技术开发，每吨飞灰处理成本（含能源、药剂、水、人工、维修、折旧等，下同）约600-800元/吨，以10吨/天垃圾焚烧飞灰脱氯解毒产业化示范线计算，按照当前广东填埋固化成本（原灰）成本1200元/吨计算，每年节约飞灰处置成本费用200-400万元，降本效益明显。 - 以10m³/天MU15负碳混凝土砖产业化示范线计算，按照混凝土砖MU15市场售价约250元/m³（0.49元/块砖，1m³约含512块）计算，该示范线年创营收75万元，净利润约15.6万元（该项目为固废处置资源化利用项目，享受“三免三减半”政策）。 - 以10m³/天MU15负碳混凝土砖产业化示范线计算，年减排CO2总量约374.4吨，按照60元/t碳排放权交易价格，年增2.25万元收益；对于一个常规的30万m³/年MU15混凝土砖厂，年减排CO2总量约37440吨，年增225万元减排收益，CO2减排效益较为显著，可在广东省内复制推广。 |  |  |