项目榜单

| 榜单名称 | 电子级无胶极薄覆铜板材料产业化技术开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料，智能汽车、电子电路、5G通信，高端消费类电子设备 |  |  |
| 启动时间 | 2023年6月 | 计划完成时间 | 2024年6月 |
| 榜单具体内容 | 1、厚度低于6μm的电子级极薄无胶覆铜制备技术攻关 电子级极薄无胶覆铜材料关键技术难点是高介电常数的柔性聚合物基材与高致密性电子级薄铜箔结合匹配问题。常见的柔性覆铜板的制备方法有压合法、涂布法和溅射法。压合法、涂覆法需要有粘结层将基材与铜箔进行粘结，然而粘结层的存在将影响高频信号的传输，产生损耗，降低了传输速率。此外，厚度低于6μm的电子级铜箔只能依赖进口，受制于人。溅射法制备的无胶柔性覆铜板除了存在剥离强度差，铜致密性低等问题极大的影响了使用。 本榜单寻求利用一种新型载能离子束技术，采用不同种类的离子(或者相同种类离子不同的能量、剂量)对柔性聚合物表面改性，研究荷能粒子对聚合物的亲水性、表面能、机械强度和电学性能的变化；分析离子（或能量、剂量）对聚合物官能团或离子成键的选择性。开发出铜厚低于6微米电子级无胶极薄覆铜板制备工艺，且能够形成批量生产能力。 - 极薄铜材料技术指标： - Pi膜厚度：25微米、30微米、38微米； - 铜厚度：1-6微米，单/双面无胶覆铜； - 剥离强度：≥0.8N/mm； - 尺寸稳定性：≤5%%； - 耐绕曲性：≥10万次； - 耐折性：≥500次； - 热应力：288℃/20s，无分层无起泡； - 针孔：铜层高度致密，无针孔； - 抗拉强度：≥400kg/m2； - 抗氧化性：140℃/15min）无氧化变色； - 粗糙度：≤0.2； - 极差：≤5% - 生产车速：≥1m/min； - 产能：10万㎡/年。 - 生产配套条件 揭榜企业需有对Pi基材进行表面改性装备，具备聚合物表面金属化工艺开发能力，具备相关检测设备，满足其典型应用（场景）中验证并得到应用，企业拥有涵盖设计、工艺研发、品质管控等在内的全制程管控体系。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题解决带来的经济性。榜单问题解决后产生的成果或产品相关行业应用领域、前景分析、市场预测、经济效益以及能支撑解决的工程技术或行业发展有关重大问题，以及对产业发展的突出贡献，限500字。 在技术上，随着智能汽车、智能电子、5G通讯等领域对极薄覆铜材料需求持续增强，突破传统压合技术，根据榜单所要求开发出的高剥离强度、高耐折性，低高频阻抗，低轮廓等优异性能电子级无胶极薄覆铜材料，将弥补国内铜厚6微米以下电子级铜箔技术空白，实现高端电子产品制程自主可控，后续将展现巨大的市场前景。本榜单目标实现满足行业要求的极薄无胶覆铜材料产品开发，迅速抢占高端线路板市场份额。 在市场上，极薄柔性无胶覆铜板因高剥离强度、高致密性、低成本，必将成为智能电子产品的优势原材料，相关行业包括新能源、5G通讯、消费类电子等在内每年将衍生出数千万平米的市场需求，形成百亿元市场产值规模。本榜单目标预计实现年产10万平米，实现3000万营收。 在政策上，广东省近几年密集出台的诸多关于电子元器件核心技术攻关的重点研发项目。为榜单项目的推动给予具体指引和强大动力，也为项目的技术攻关和落地营造了良好的环境。 |  |  |