龙华文体中心临时配套设施

用房项目需求书

- 一、项目目标

根据《第十五届全国运动会广东赛区场馆运行设计指南》(第一版)附件关于通用房间列表建设的相关要求。以满足赛时运行基本需要为目标，拟在场馆增设17个临时功能用房、1个洗手间以及用电配套设施。

- 项目内容及要求

- 项目清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格/型号 | - 单位 | - 数量 | - 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 临时用房1 | - 3m*6m*2.7m - （玻璃幕墙门窗） | - 个 | - 10 | - 场馆主任办公室、场馆运行办公室、财务室、会议室、场馆运维办公室、注册办公室、票务管理办公室、物流及仓储 |
| - 2 | - 临时用房2 | - 3m*6m*2.7m - （标准箱体） | - 个 | - 5 | - 交通指挥室、安保观察室、电视转播机房、应急突发处置室、武警备勤室 |
| - 3 | - 临时用房3 | - 3m*6m*2.7m - （定制款） | - 个 | - 1 | - 医疗救助点、观众服务点（共用） |
| - 4 | - 临时用房4 | - 8.5m*6m*2.7m - （定制款） | - 个 | - 1 | - 安保备勤室及安保物资储存室 |
| - 5 | - 临时用房5（洗手间） | - 2m*4m*2.7m - （定制款) | - 个 | - 1 | - 洗手间 |

| 强电设施配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 10平方5芯电缆线 （4*10+1*4） |  | 米 | 270 |  |  |
| 2 | 电线 | 阻燃/ZC-BVA 6平方 |  | 卷 | 9 |  |  |
| 3 | 防水配电箱 | 35cm*40cm |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 漏保总开 | 220V 80A 4P |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 漏保总开 | 220V63A 4P |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 漏保总开 | 220V63A 2P |  | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 安装、调试及辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 临时用房配置清单及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标 | 隔热性能 | λ=0.048W/m·K |  | 抗风性能 |  | 0.60kN/m |
|  |  | 隔音性能 | 隔声量≥30dB |  | 防火性能 |  | A级 |
|  |  | 防水性能 | 降水量16mm/min无渗漏 |  | 抗震性能 |  | 8级 |
|  |  | 地面活载 | 2.0kN/m |  | 屋面活载 |  | 1.0kN/m |
|  | 结构 | 主要型材 |  | 联通地面主梁:规格80*120*3.0扁通单个主梁10号槽钢29公斤 地面次梁:规格40*80*2.0扁通 立柱:规格100*100*2.0方通 屋面主梁:规格100*100*2.0方通 檩条:镀锌4号角铁 方形吊耳.对拼处主梁80*120*3.0 |  |  |  |
|  |  | 表面处理 |  | 灰白底漆加深灰色 |  |  |  |
|  |  | 防水处理 |  | 做好防水措施 |  |  |  |
|  | 墙板 | 岩棉大波纹 |  | 彩钢/镀锌复合板厚度75mm，岩棉厚度50mm，外彩钢板厚度0.4mm，内彩钢板厚度0.32mm，外观色可定制，外面大波纹状，内面平板;玻璃棉容重56kg/㎡，燃烧性能为A级不燃。 |  |  |  |
|  | 屋面 | 泡沫板 |  | 彩钢复合板厚度50mm，彩钢板厚度0.376mm，泡沫容重12kg/m |  |  |  |
|  | 地面 | 瓷砖 |  | 60*60普通耐磨瓷砖 |  |  |  |
|  | 门 | 入户门 |  | 按定制/标准 |  |  |  |
|  | 窗户 | 两开外窗 |  | 铝合金窗户.灰色铝合金尺寸:1.05米宽1.12米高.玻璃厚度2.7灰色铝合金型材0.8无防盗网 |  |  |  |
|  | 电气 | 灯 |  | LED 80W吸顶灯每个隔间2盏 |  |  |  |
|  |  | 插座 |  | 无底盒插座 |  |  |  |
|  |  | 漏电保护器 |  | 漏电保护器1个 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  | 配电箱1个 |  |  |  |
|  |  | 排气扇 |  | 排气扇1个 |  |  |  |
|  |  | 配线 |  | 入户线: 国标3*4平方，空调插座:3*4平方，五孔插座:3*1.5平方，照明:2*1.5平方 |  |  |  |
| 洗手间配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构 | 主要型材 |  | 主梁:规格80*80*3.0方通 地面次梁:规格40*80*2.0扁通 立柱:规格80*80*2.0方通 屋面主梁:规格80*80*2.0方通 檩条:镀锌4号角铁 定制吊耳. |  |  |  |
|  |  | 表面处理 |  | 灰白底漆加灰色 |  |  |  |
|  |  | 防水处理 |  | 做好防水处理 |  |  |  |
| 2 | 墙板 | 岩棉大波纹 |  | 彩钢/镀锌复合板厚度50mm，泡沫板厚度50mm，外观色可定制，外面平板; |  |  |  |
| 3 | 屋面 | 泡沫板 |  | 彩钢复合板厚度50mm，彩钢板厚度0.376mm，泡沫容重12kg/m |  |  |  |
| 4 | 地面 | 瓷砖 |  | 30*30普通耐磨瓷砖 |  |  |  |
| 5 | 门 | 入户门 |  | 玻璃厕所门 |  |  |  |
| 6 | 窗户 | 外窗 |  | 百叶窗户30CM高度80CM宽度 |  |  |  |
| 7 | 厕位 | 蹲厕 |  | 蹲厕配两个.洗手盆一个.水箱两个.塑料水龙头3个.不锈钢水龙头一个 |  |  |  |
| 8 | 电气 | 灯 |  | LED 吸顶灯*3套 |  |  |  |
|  |  | 插座 |  | 无底盒插座 |  |  |  |
|  |  | 漏电保护器 |  | 漏电保护器1个 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  | 配电箱1个 |  |  |  |
|  |  | 排气扇 |  | 排气扇1个 |  |  |  |
|  |  | 配线 |  | 入户线: 国标3*4平方，空调插座:3*4平方，五孔插座:3*1.5平方，照明:2*1.5平方 |  |  |  |

- 项目要求

- 1.供应商提供施工方案应经甲方审核认可后实施，不得将该项目的全部或部分服务内容转包、分包给任何第三方。所提供的货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。

- 2.供应商提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装调试费、包装费、人工费、操作培训费以及合理的利润等，该报价作为一经确定中标即为合同采购价。项目需求方按照财政集中支付程序办理费用支付的手续。

- 3.本项目均以审核后的供应商所提供的详细设计方案以及所需实现的功能为标准进行验收。在质保期内，正常使用状态下出现的质量问题，供应商需免费进行维修维护。

三、报价限额

- 44.9万元,其中各单项报价不得超过对应的单项限额：

| 配套用房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单线限额/元 |
| 1 | 临时用房1 | 3m*6m*2.7m （玻璃幕墙门窗） | 个 | 10 | 210000 |
| 2 | 临时用房2 | 3m*6m*2.7m （标准箱体） | 个 | 5 | 84000 |
| 3 | 临时用房3 | 3m*6m*2.7m （定制款） | 个 | 1 | 25000 |
| 4 | 临时用房4 | 8.5m*6m*2.7m （定制款） | 个 | 1 | 65000 |
| 5 | 临时用房5（洗手间） | 2m*4m*2.7m （定制款) | 个 | 1 | 15000 |
| 小计 |  |  |  |  | 399000 |
| 强电设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单项限额/元 |
| 1 | 电缆 | 4*10+1*4 | 米 | 270 | 26500 |
| 2 | 电线 | 6平方 | 卷 | 9 |  |
| 3 | 防水电箱 | 35cm*40cm | 个 | 2 |  |
| 4 | 漏保总开 | 220V 80A 4P | 个 | 1 | 1700 |
| 5 | 漏保总开 | 220V63A 4P | 个 | 1 |  |
| 6 | 漏保总开 | 220V63A 2P | 个 | 5 |  |
| 7 | 安装、调试及辅材 |  | 项 | 1 | 21800 |
| 小计 |  |  |  |  | 50000 |

- 四、供应商的资质要求

1.在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

2.参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 五、选定供应商方法

公开征集—综合评分法

- 评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 综合实力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 同类项目经验（10分） | 提供近三年相关建设案例，每提供一项得5分、本项最高得分为10分。投标人须提供项目中标通知书、合同关键页复印件(合同关键页应体现服务内容),同个项目续签不累计加分。 |
|  | 诚信评价（5分） | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。提供《诚信承诺函》得5分，需盖公章，未提供不得分。 |
|  | 服务承诺（5分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，提出项目完成的服务承诺，需盖公章，提供齐全得5分，不提供不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术实力部分

| 项目 |  | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 技术实力 部分评分50分 | 实施方案（30分） | 根据项目特点，针对项目需求服务内容、管理措施等要点进行项目整体设想和规划内容包扣但不限于以下内容： 1.并阐述项目存在的重点难点问题，提出对应应对措施及解决方案； 2.详细阐述临建施工安全措施； 3.阐述施工文明措施 ； 满足三点得15分，满足任意两点得10分 ，满足任意一点得5分，在此基础上根据供应商得具体响应内容按照量化得评审因素指标进一步评审： ①优评分标准：方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加15分 ②良评分标准：方案较符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加10分 ③中评分标准：方案较符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加5分 ④差评分标准：不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差，加0分 |
|  | 质量保障措施与售后服务方案（20分） | 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（产品、完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： - 1.详细阐述项目质量管理制度及措施； - 2.提供完整的服务保障说明及服务体系； - 3.提供完整的售后服务方案。 满足三点得12分，满足任意两点得8分 ，满足任意一点得4分，在此基础上根据供应商得具体响应内容按照量化得评审因素指标进一步评审： ①优评分标准：方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加8分 ②良评分标准：方案较符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加4分 ③中评分标准：方案较符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加2分 ④差评分标准：不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差，加0分 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）

- 注：供应商需邮寄7份密封纸质投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

- 地址：深圳市龙华区维亚德大厦富康行政办公区

- 联系电话：0755-23338140

- 收件人：吴工